24.03 2020 г.    3 курс гр. ЛСБ-31

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕЛИОРАЦИИ

Лекция

РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ САДОВО-ПАРКОВЫХ И

ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Вопросы:

1. Состояние влаги в почве и её сельскохозяйственное использование

2. Влагоемкость почв

3. Влияние орошения на почву, микроклимат и урожаи сельскохозяйственных культур

4. Элементы режим орошения

5. Расчет оросительных и поливных норм

1. Состояние влаги в почве и её сельскохозяйственное использование

По степени доступности воды для растений можно выделить четыре вида воды:

- недоступную;

- труднодоступную;

- легкодоступную;

- свободную.

К недоступной воде относится парообразная и гигроскопическая.

К труднодоступной влаге относятся пленочная и стыковая (менисковая) вода. Пленочная вода облекает почвенные частицы не в виде отдельных частичек воды, а в виде пленки и удерживается на поверхности частиц под действием молекулярных сил давлением в 1 атм.

К легкодоступной воде относится неполнокапиллярная, капиллярно-подвешенная и полнокапиллярная вода. Неполнокапиллярная вода - это капиллярно-разобщенная или капиллярно-подвижная вода, она расположена в углах пор, но не занимает их пространство полностью. Когда вода занимает все пространство пор диаметром до 1 мм, создается капиллярное легко подвижное состояние воды, и такая вода называется полнокапиллярной.

Высоту капиллярного поднятия воды в почве ориентировочно можно определить по формуле Жюрена:

H=0,3/d,

где Н - высота капиллярного поднятия, см; d - диаметр капилляра, см.

Высота капиллярного поднятия воды в почвах и грунтах

| Почвы и грунты | Высота капиллярного поднятия воды |
| --- | --- |
| Глинистые | 400-450 |
| Тяжелосуглинистые | 300-400 |
| Среднесуглинистые | 250-300 |
| Легкосуглинистые | 225-250 |
| Супесчаные | 175-200 |
| Песчаные | 40-110 |
| Торф | 120-150 |
| Солонец и солончак | 12 |

2. Влагоемкость почв

При установлении режима орошения и техники полива, а также при обосновании параметров дренажа приходится определять такие водные свойства почвы, как влагоемкость, водопроницаемость и водоотдача.

Влагоемкость - это способность почвы вмещать и удерживать определенное количество воды.

По влагоемкости все почвы можно разделить на сильновлагоемкие (торфянистые, глинистые, ил, суглинистые), средневлагоемкие (супесчаные), слабовлагоемкие (мелкозернистые пески, лесс) и невлагоемкие (крупнозернистый песок). Различают полную, предельную полевую или наименьшую, капиллярную и максимальную молекулярную влагоемкости.

Максимальное содержание влаги в почве при полном ее насыщении называют полной влагоемкостью.

Капиллярной влагоемкостью называется максимальное количество воды, которое удерживается почвой в капиллярных порах.

Максимальной молекулярной влагоемкостью называется наибольшее количество воды, которое почва способна адсорбировать, т.е. количество пленочной воды, которое удерживается на поверхности частиц почвы в виде пленок.

Предельная полевая (ППВ), или наименьшая влагоемкость (НВ), -это водоудерживающая способность почв или тот максимум воды, который удерживает почва  адсорбционными и капиллярными силами. Это состояние наступает после свободного отекания воды.

В структурных почвах влажность разрыва капиллярной связи (ВРК) равна 80-85% НВ. По С.И. Долгову, влажность почвы, соответствующая ВРК, является нижним пределом оптимальной влажности почвы для роста и развития растений.

Водопроницаемость - свойство почв пропускать через себя воду. Водопроницаемость зависит главным образом от характера и размера пор, гранулометрического состава почв и наличия коллоидных частиц, температуры воды, максимальной молекулярной влагоемкости, исходной влажности почвы и глубины залегания грунтовых вод.

Процесс поглощения воды ненасыщенной почвой называют впитыванием.

Впитывание является неустановившимся процессом, так как с течением времени изменяются насыщенность почвы влагой, скорость и глубина промачивания.

Средняя скорость впитывания за время t определяется по формуле:

V=Q/(F-t),

где V- средняя скорость впитывания; Q - объем поданной воды;  F - площадь впитывания; t- время.

Почвогрунты в существующей практике по скорости впитывания за первый час классифицируются на 5 групп:

- слабопроницаемые W<5 см/ч;

- пониженной водопроницаемости W= 5-7 см/ч;

- средневодопроницаемые W=7-10 см/ч;

- повышенной водопроницаемостиW=10-15 см/ч;

- сильнопроницаемые W> 15 см/ч.

После полного насыщения пор процесс впитывания переходит в фильтрацию. Скорость фильтрации отображает установившееся движение воды в почве.

Водоотдача - это свойство почвы отдавать свободную воду.

Численно водоотдача равна разнице между полной и предельной полевой влагоемкостью и выражается в долях от объема почвы. Отношение объема стекающей из почвогрунта воды при полном его насыщении к объему почвогрунта называется коэффициентом водоотдачи.

Для нормального развития растений во все периоды их жизни соотношение влаги и воздуха в почве должно находиться в определенных пределах. Минимальный объем почвенного воздуха должен составлять 6-10 % от объема почвы для луговых трав, 10-15 % для зерновых колосовых, 15-20 % от объема почвы для сахарной свеклы и хлопчатника. Воздух в почве в зависимости от ее влажности занимает от 15 до 40 % объема пор.

Влажность почвы, при которой растение не может взять влагу даже при максимальном осмотическом давлении в корневых волосках, называют влажностью устойчивого завядания или коэффициентом увядания. Это такая влажность, при которой растение теряет тургор настолько, что он не восстанавливается, даже если растение поместить в насыщенный водяным паром воздух.

Коэффициент увядания изменяется в пределах от одинарной до двойной максимальной гигроскопичности почвы в зависимости от гранулометрического состава почв, концентрации солей в почвенном растворе и культуры. Для большинства сельскохозяйственных культур коэффициент увядания принимается равным 1,34 МГ (максимальной гигроскопичности).

Коэффициент увядания на легкосуглинистых почвах составляет 3-6 %, на суглинистых - 6-12 и глинистых - 13-20 % от массы.

Запас влаги в почве, соответствующий коэффициенту увядания, называют «мертвым» запасом.

Тургор тканей - напряжённое состояние оболочек живых клеток. Тургорное давление - внутреннее давление, которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода.

Влажность почвы, превышающая коэффициент увядания, до предельной полевой влагоемкости принято называть продуктивной влагой, которая характеризует условия водоснабжения растений. За счет этой влаги происходит нарастание растительной массы и формирование урожая. Снижение урожая сельскохозяйственных культур происходит задолго до наступления влажности завядания. Поэтому в практике орошения принято учитывать легкодоступную влагу.

Для большинства сельскохозяйственных растений нижний предел оптимальной влажности (минимальная влажность) почвы должен составлять 65-75 % от ППВ, а для среднезасоленных почв - 75-80 % от ППВ.

3. Влияние орошения на почву, микроклимат и

урожаи сельскохозяйственных культур

Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных  культур в каждую фазу вегетации необходимо иметь достаточное количество влаги, питательных веществ, тепла, света и почвенного воздуха.

Вместе с оросительной водой на поля поступают растворенные и взвешенные вещества и на поверхности откладываются наносы в виде плодородного ила толщиной 0,5-2,5 мм в год, создавая новый вид ирригационной почвы.

Орошение заметное влияние оказывает на микроклимат (климат приземного слоя воздуха на высоте растений). Оно выравнивает температуру воздуха, примерно на 30 % увеличивает относительную влажность приземного слоя воздуха.

Установлено, что 1 га орошаемой земли по продуктивности эквивалентен 7 га неорошаемой (для США это соотношение равно 1 к 4). Даже разовое увлажнение почвы в степной зоне, каким является влагозарядковое орошение, повышает урожайность зерна пшеницы на 30 %, а многолетних трав – в 2 раза.

Орошение влияет не только на количество, но и на качество урожая. При умеренном орошении происходит увеличение клетчатки, сахаристости, крахмала, жиров, белков, углеводов, а вкусовые качества не снижаются; окраска плодов фруктов и овощей лучше и ярче.

Источники воды для орошения. Водоисточниками для орошения сельскохозяйственных культур могут служить поверхностные водные источники (реки, озера и водохранилища), подземные, коллекторно-дренажные, сбросные, сточные и морские воды.

При использовании на орошение коллекторно-дренажных вод рекомендуется проводить их ирригационную оценку, учитывать минерализацию воды, количество вредных веществ и элементов питания.

Требования, предъявляемые к качеству оросительной воды. Качество поливной воды зависит главным образом от ее мутности (механических примесей), количества растворимых солей, бактериологических свойств и температуры.

Взвешенные наносы с размером частиц менее 0,001 мм (илистые) содержат достаточное количество элементов питания и положительно влияют на основные свойства и плодородие почвы, повышают урожайность сельскохозяйственных культур.

Крупные частицы диаметром более 0,05 мм (песок) не представляют никакой ценности как удобрение для растений. Они осаждаются в каналах, снижают их гидравлическую проводимость и тем самым вызывают необходимость периодической очистки оросительной воды.

По характеру и срокам применения орошение может быть нерегулярным и регулярным. К нерегулярному, или одноразовому, орошению относят различные виды влагозарядковых поливов, в том числе лиманное орошение применяют один раз в сезон. При регулярном орошении воду на поля подают несколько раз за вегетационный период сельскохозяйственных культур. Орошение может быть выборочным и сплошным. В тех районах, где водных ресурсов недостаточно и для орошения используют местный сток, поливают не все культуры такое орошение называют выборочным. В зоне крупных оросительных систем и гидроузлов хозяйства имеют возможность орошать большие территории. Такое орошение называют сплошным.

Орошение может быть стационарным и подвижным. На стационарном участке устраивают постоянную сеть оросительных каналов и трубопроводов и строят необходимые гидротехнические сооружения. Подвижное орошение применяют в обычных суходольных севооборотах, то есть на больших площадях, которые занимают в полевых севооборотах 75-80 %, а в кормовых - 15-25 % пашни.

4. Элементы режим орошения

Влажность почвы регулируют поливами. Интервал времени, в течение которого проводят полив, называют поливным периодом. Интервал времени от начала первого полива до конца последнего называют оросительным периодом. Интервал времени между смежными поливами называют межполивным периодом.

Поливная норма - это количество воды, которое подается растений за один полив (м3/га). Также поливная норма может быть выражена слоем поданной воды за один полив (мм, м).

Оросительная норма - это количество воды, которое необходимо подавать для орошения сельскохозяйственной культуре на протяжении вегетационного периода, или это тот дефицит воды, который подается дополнительно (искусственно) за оросительный период. Оросительную норму выражают в мм, см, м и м3/га.

Режим орошения - правильное установление и распределение в вегетационный период количества оросительной воды (число, нормы и сроки полива), обеспечивающего оптимальный для данной культуры водный режим корнеобитаемого слоя почвы при данных конкретных природных и агротехнических условиях.

Режим орошения определяется следующими факторами:

- климатическими;

- биологическими;

- почвенными;

- гидрогеологическими;

- экономическими.

Различают проектный (или расчетный) и эксплуатационный режимы орошения. Проектный режим разрабатывают при проектировании оросительных систем. От него зависят объемы и сроки подачи воды на поля, размеры каналов, трубопроводов и других сооружений, объемы строительных работ и в конечном итоге стоимость оросительной системы. Эксплуатационный режим разрабатывают для уже построенных оросительных систем. Он необходим для оперативного и сезонного планирования водопользования.

По степени реализации режим орошения может быть полным (рассчитан на оптимальное удовлетворение потребности растений в воде и получение наивысших урожаев), ирригационно-возможным (рассчитан на ограниченные водные ресурсы) и хозяйственно-возможным (учитываются трудовые ресурсы, сельскохозяйственные машины, поливная техника и др.).

Запас воды (м3/га) в почве после и до полива рассчитывается по формулам:

Wmax = p H вmax

Wmin = p H вmin,

где Н - глубина промачивания (активный слой), м; р - скважность почвы в % от её объёма;

вmax, вmin - влажность почвы в % от скважности.

Влажность почвы после полива вmax обычно принимают равной предельной полевой влагоемкости. Нижним пределом вmin влажности почвы обычно является влажность начала угнетения, или влажность разрыва, когда подвижность почвенной влаги и доступность ее растениям заметно снижается.

5. Расчет оросительных и поливных норм

Период времени, в течение которого возникает надобность в поливах, называется оросительным периодом. Эта норма вычисляется как разница между водопотреблением растений и естественными ресурсами влаги в почве в течение вегетации. Величину оросительной нормы М можно определит из уравнения водного баланса:

М = Е - α Р – Wг – (Wн – Wк),

где Е - суммарное водопотребление культуры м3/га; Р – количество осадков, поступающее в течение вегетации период, м3/га, принимают 75-95 % расчетной обеспеченности; α - коэффициент использования осадков, составляет 0,3-0,5 для засушливой зоне и 0,5-0,7 для зон недостаточного и неустойчивого увлажнения; Wг - количество влаги, поступающей капиллярным путем из грунтовых вод при близком их залегания, м3/га; Wн - запасы влаги в  корнеобитаемом слое почвы в начале вегетационного периода, м3/га;  Wк - запасы влаги в активном слое почвы в конце вегетационного периода, м3/га;

Под водопотреблением следует понимать количество воды (в мм или в м3/га), которое испаряется с поверхности почвы и расходуется на транспирацию растениями. Часто термин водопотребление заменяют суммарным испарением или «эвапотранспирацией».

Величина эвапотранспирации зависит от метеорологических факторов, количества доступной воды в почве, вида и густоты посевов сельскохозяйственных культур, интенсивности солнечной радиации, температуры и плодородия почвы, направления и скорости ветра.

Суммарное водопотребление определяется по формуле А.Н. Костякова:

Е = У •К, м3/га,

где У - планируемый урожай основной продукции, т/га;  К - коэффициент водопотребления, м3/т.

Суммарное водопотребление можно определить по эмпирическим и теоретическим формулам, основанным на метеорологических и энергетических показателях.

Коэффициент водопотребления показывает, сколько воды требуется для формирования единицы урожая. Значения его принимают по опытным данным.

В методе И.А. Шарова учитываются температурные условия:

E = l∑t + 4В,

где E - суммарное водопотребление за вегетацию, м3/га; В – число дней вегетационного периода; l – коэффициент расхода воды на 1° С, изменяется от 1,3 до 2,7 м3/га на 1° С, в среднем можно принять 2 м3/га на 1° С; ∑t-сумма среднесуточных температур за вегетационный период, °С.

Суммарное водопотребление сельскохозяйственных культур Г.К. Льгов рекомендует определять по формуле:

E = K0.∑t,

где К0 - биофизический коэффициент, т.е. расход воды в 1 м3 на 1° С, м3/(га-град); ∑t - сумма температур за период вегетации, °С. Для большинства сельскохозяйственных культур К0 изменяется от 1,7 до 2,0 м3/(га-град).

Поливную норму (m, м3/га) можно определить по формуле А.Н. Костякова:

m = 100H α (γ0 – γ1)

где Н - глубина увлажнения, м; α - плотность сложения увлажняемого активного слоя почвы, т/м3; γ0 – оптимальная влажность активного слоя почвы, % массы сухой почвы, соответствует 90-100 % НВ; γ1 - влажность активного слоя почвы перед поливом, % массы сухой почвы.

Поливы рекомендуется проводить с поддержанием дифференцированной влажности почвы в определенных пределах, обычно от 60 до 85 % от предельной полевой влагоемкости.

Одним из существенных элементов режима орошения являются влагозарядковые поливы. Проводятся они осенью, зимой, ранней весной, а также летом под повторные культуры. Они позволяют создать необходимые запасы влаги в допосевной период. За счет влагозарядковых поливов в любые по естественному увлажнению годы в почве создаются оптимальные условия увлажнения, чем обеспечивается появление дружных всходов