Лекция

Опасные экзогенные процессы Волгоградской области

1.Оползни: причины, факторы развития, последствия.

2.Неблагоприятные климатические явления: причины развития, последствия

1. Оползнеобразование относится к категории опасных геологогеоморфологических процессов. На равнинах оползни характерны на склонах речных долин, берегах водохранилищ, особенно если к ним приурочены городские поселения.  Волгоградское правобережье Волги принадлежит к числу территорий, подверженных оползневым процессам. Это обусловлено различными природными факторами, а также растущей антропогенной нагрузкой. Оползни развиты в пределах восточного склона Приволжской возвышенности, на правом берегу Волги и Волгоградского водохранилища. При этом существуют участки, где оползнеобразование происходило исключительно в результате действия природных факторов, а также территории, где на протяжении последних 100 лет в связи с интенсификацией хозяйственной деятельности наблюдается активизация оползневых процессов (урбанизированные районы). В пределах Волгоградского правобережья выделено три ареала наибольшего развития оползневых процессов: Щербаковская излучина, Александровский грабен, Волгоградская излучина.  Все три исследуемые ключевые территории приурочены к Приволжской моноклинали. Вся толща горных пород, слагающих еѐ, наклонена на юго-восток под углом 3-5º. Этот фактор является немаловажным и определяющим в развитии оползневых процессов на территории Волгоградского правобережья. способствовало формированию дизъюнктивных нарушений [2]. Они пересекают Приволжскую моноклиналь в местах расположения исследуемых ключевых территорий – это Щербаковский сброс, Александровский грабен, Волгоградские сбросы и др.  Необходимо отметить, что наличие разрывных нарушений определяет более сложное тектоническое строение и своеобразие Волгоградскому правобережью Волги, в т.ч. и исследуемым ключевым участкам.  Несмотря на единое тектоническое строение ключевых территорий, они несколько

В южной части Волгоградского правобережья, в месте, где Волга делает резкий поворот и меняет направление течения с субмеридионального на субширотное, расположен г. Волгоград. Оползни развиты на склоне  долины р. Волги. В пределах г. Волгограда известны 4 типа оползней (по Кавееву, 1971):

1.Оползни, развивающиеся в хвалынских и хазарских отложениях. Характерны для южной части г. Волгограда. Геологическое строение этих участков таково: в верхней части залегают «шоколадные» глины мощностью 5-10 м, подстилаемые ательскими и хазарскими песками, суглинками. Обводнение «шоколадных» глин и ательских суглинков, часто из про-мышленных водоводов, приводит к разупрочнению, набуханию и сползанию грунтов. Так, в 1965 г. произошли оползни у правого шлюза Волго-Донского канала.

2.Оползни в хвалынских отложениях, развивающиеся по погребен-ным склонам хвалынской равнины (у Дома техники в Краснооктябрьском районе в 1962 г. и др.). На этих участках (в северной части города) береговой обрыв сложен сверху «шоколадными» глинами, залегающими на палеогеновых отложениях. Контакт между глинами и подстилающими породами наклонен в сторону р. Волги под углом 8-150, поэтому при обвод-нении и создании дополнительных нагрузок на склон происходит сползание глин.

3.Оползни в отложениях царицынской свиты, развитые севернее ГЭС (Латошинка, Винновка). Здесь в береговом обрыве Волги (до создания во-дохранилища) обнажались глины царицынской свиты, по которым в ре-зультате подмыва берега происходило образование грандиозных ополз-ней. Так, латошинский оползень (ныне затопленный) имеет длину 1250 м, винновский – 500 м, а величина их вертикального смещения колеблется от 15 до 50 м.

4.Оползни в майкопских глинах, развитые в верхней части склонов (Мамаев курган, Ангарский поселок). Майкопские глины слоисты, трещи-новаты, имеют слабый уклон в сторону Волги. Глины, расположенные выше уровня грунтовых вод, устойчивы при крутизне 8-100, однако при длительном обводнении разупрочняются и сползают. На южном и северном склоне Мамаева кургана по западным бортам оврагом неоднократно происходили мелкие оползни. Для придания устойчивости основанию монумента проводились устройства подпорных стенок на восточном склоне, заглубление фундамента, дренаж грунтовых вод.

Оползни Волгоградской агломерации подготавливаются и вызываются естественными процессами, но могут иметь также антропогенный характер, т.е. обусловлены бесхозяйственностью, невыполнением рекомендаций специалистов.

Крупный оползень был в 1941 г., на 10-м км железной дороги Волгоград – Сальск. Он затронул береговую полосу шириной до 300 м и разрушил железную дорогу – сползли грунты мощностью до 10 м, объемом в 500 тыс. м3.

Из числа других оползней можно отметить оползни в поселках Ку-поросном (1966 г.), Ельшанке (1969 г.). и др.. Мелкие оползни часто про-исходили в районе грузового порта и на других участках волжского берега, на северном склоне Мамаева кургана.

Крупный антропогенный оползень произошел в 1962 г. у Дома техники в Краснооктябрьском районе и Иркутском овраге, у южной оконечности грузового порта (1971г.). Первый образовался в следствие размыва заводскими стоками и водами Волги берега. Он разрушил часть набережной и лестницу. В течение 5-6 минут было смещено более 100 тыс. м3 грунтов. Обводнение грунтов произошло в результате неорганизованного сброса промышленно-ливневых вод.

У Иркутского оврага при производстве земляных работ под сооружение упорного пояса вдоль Волги была вырыта траншея длиной 125 м и глубиной в 5 м, которая нарушила равновесие склона и вскрыла пески-плывуны, сползшие вместе с лежащими выше суглинками и глинами.

Старые оползни находятся в районе Волжской ГЭС (посѐлки Латошинка, Акатовка). Они произошли в отложениях царицынской свиты в результате подмыва берега Волги. Ныне эти оползни затоплены водами Волгоградского водохранилища. Оползни, развитые в царицынских отложениях, являются, как правило, древними либо старыми. Например, в районе кондитерской фабрики (правый борт Царицы) видны следы древнего оползня. На космических снимках отчѐтливо просматривается оползневой цирк гигантских размеров. По данным Н.А. Самуся, оползень вынес в русло Царицы не менее 3 млн. м3 грунта. Произошѐл он ещѐ до создания Царицына.

Сейчас все эти склоны потенциально оползнеопасны, особенно если заняты многоэтажной застройкой, а также приусадебными участками и огородами. Хозяйственная деятельность зачастую приводит к подтоплению грунтов. В результате глины набухают, что снижает их прочность. Так, например, в 1971 г. произошѐл оползень на южном склоне Мамаева кургана, в 400 м от монумента «Родина-мать». Переувлажнение грунтов было связано с утечкой из водопроводной магистрали. Длина оползня составила 120 м, ширина 55 м.  К наиболее крупным оползням, произошедшим в пределах Волгоградской излучины, относят оползни военных лет. В 1941 г. на 10 км железной дороги Волгоград – Тихорецкая сошѐл оползень, разрушивший полотно, находившееся до этого события в 220 м от бровки склона. Серьѐзная оползневая ситуация возникла при сооружении железной дороги от тракторного завода к с. Орловка вдоль правого борта долины Мокрой Мечѐтки. При этом строительстве были засыпаны все промоины и овраги, в результате повысился уровень грунтовых вод, что привело к увеличению нагрузки на склон и оползневым деформациям грунтов и самого железнодорожного полотна.

Таким образом, на территории Волгограда интенсивно развиваются оползневые процессы, что определилось природными предпосылками, а также различными видами хозяйственной деятельности. Необходимо отметить, что большое количество проблем, связанных с оползнями в пределах Волгоградской агломерации, появилось в 90-е гг. XX в., когда практически не проводились постоянные мониторинговые исследования за состоянием склонов берега Волги, а также склонов малых рек и балок.

2. К неблагоприятным погодным явлениям, которые наносят вред окружающей среде и человеку, относятся суховеи, заморозки, засухи.

Суховеи отличаются комплексом гидрометеорологических условий.  Он формируются в условиях погоды антициклонального типа, характеризуются низкой влажностью, высокой температурой, повышенной скоростью ветра. В дни суховея температура воздуха повышается от +250С, а влажность воздуха падает до 30% и ниже. Скорость ветра при этом составляет более 5 м/с.

Суховеи губительно сказываются на верхнем плодородном слое почвы, буквально уничтожая его, при этом почвы теряют влагу и гумусированные частицы. Суховеи также вызывают усыхание зеленой массы растений, могут вызывать повышение клеточного тургора, и, как следствие, гибель урожая.

На территории Волгоградской области суховеи бывают ежегодно, особенно в июне-июле. На север области за период вегетации растений они бывают в среднем 15-20 дней, а на юге – до 30-35 дней. Наиболее часто повторяются суховеи с интенсивностью до 1-3 дней. Они бывают каждые 7-8 лет из 10. Сильные суховеи длительные по времени бывают каждый второй год, а суховеи, которые длятся до 5 дней – характерны для весны и начала лета и бывают гораздо реже.

Заморозки могут привести к потере урожая, если они происходят в теплое время года, а особенно в конце весны. При этом происходит падение температуры приземного слоя воздуха и почвы до отрицательных значений, что бывает при смене циркуляции воздуха в межсезонье и вторжении холодного арктического воздуха из высоких широт по барических ложбинам. Заморозки весной как правило сопровождаются выпадением фронтальных осадков, дополнительно повреждающих зеленую массу, т.к. замерзшие капли воды вызывают повреждения клеточных мембран растений.

Средние даты окончания заморозков – 15 - 20 мая на севере области и 15-10 мая на юге. Однако в отдельные годы они возможны не только в конце мая, но и начале июня. Так, 4 июня 1967 года сильный заморозок почти на всей территории области вызвал гибель овощных и бахчевых культур. Однако, перед рассветом 2 июня 2018 года температура в Волгограде опускалась до +1,1 и был перекрыт предыдущий абсолютный минимум установленный 4 июня 1967 года (+1,5). В 1986 гг. сильные заморозки отмечались в мае три дня подряд 6,7 и 8 мая, когда температура в ночное время опускалась до -50С, и в результате погибли молодые растения овощных культур, а на юге области было подмерзание садов.  В 1995 г. этот рекорд был побит, когда 4-6 мая температура воздуха опускалась ночью ниже -50С, в результате чего погибла завязь абрикосов, яблонь, груш, вишни, были повреждены термическим ожогами посадки картофеля, зерновых, подсолнечника.

Засуха – устойчивое явление, связанное с резким катастрофическим дефицитом влаги. Это продолжительный период (он может длиться от нескольких недель до 2-3 и более месяцев) устойчивой погоды с аномально высокими для данной местности температурами воздуха и крайне небольшим количеством осадков. Случаются засухи тогда, когда в атмосфере долгое время сохраняется высокое давление (антициклон) и нисходящие атмосферные потоки препятствуют возникновению дождей.

Обилие солнечного тепла и постепенно понижающаяся влажность воздуха приводят к повышенной испаряемости — так называемой атмосферной засухе. Вследствие этого запасы влаги в почве без пополнения их дождевыми водами истощаются, вызывая уже почвенную засуху. Постепенно, по мере ее развития, пересыхают пруды, озера, родники и даже реки. Начинается гидрологическая засуха. В зависимости от времени года различают весенние, летние и осенние засухи. Весенние засухи особенно опасны для ранних зерновых культур; летние причиняют сильный вред как ранним, так и поздним зерновым и другим однолетним культурам, а также плодовым растениям; осенние опасны для всходов озимых. Наиболее губительны весенне-летние и летне-осенние засухи.

Крайне засушливым в нашем регионе было лето в начале 1921-1922 гг., спровоцировавшее резкую гибель урожая уже в июне. Причиной стал резкий дефицит осадков, отмечавшийся уже в апреле. С 903 тыс. десятин собрали всего около 4, 5 млн. пудов зерна, что составляло лишь 8% от урожая 1916 г. В результате в Поволжье возник резкий дефицит хлеба. Весной 1922 года, по данным ГПУ, в Самарской губернии было 3,5 млн голодающих, 2 млн - в Саратовской, 1,2 - в Симбирской, 651,7 тысячи - в Царицынской, 329,7 тысячи - в Пензенской, 2,1 млн - в Татреспублике, 800 тысяч - в Чувашии, 330 тысяч - в Немецкой коммуне. Голод в результате засухи 20-х гг. ХХ в. привел к гибели 5 млн. человек.

Еще одна сильная засуха, которая привела к голоду в 1946-1947 гг., была засуха1946 года, которая стала самой сильной в первой половине 20 века на территории нашей страны, она охватила все зерновые районы, являясь следствием небывало высоких температур воздуха и отсутствия осадков в решающее для развития посевов время). По силе и масштабам охвата территории засуха 1946 г. была больше, чем в 1921 г. и напоминала засуху 1891 г. Во многих районах дождей не было 60-70 дней подряд. Относительная влажность воздуха упала ниже средней на 22%. В засушливом 1921 году за май - июнь выпало в 2 раза больше осадков, чем в 1946 г. Первый эффективный дождь выпал только 29 июня. К тому же осень 1945 г. оказалась в этих районах сухой, зима малоснежной. Запасы влаги предыдущего года от таяния снега были невелики. Последствия засухи стала резкая неурожайность и гибель с/х культур, которая в некоторых районах упала до 6-8 ц/га, на 50% ниже был урожай картофеля. Из-за разрухи и отсутствия корма произошел резкий падеж скота. В результате страну охватил голод и резкий дефицит продовольствия, который однако, благодаря действиям властей, не имел такого жуткого размаха как в 1921 -1922 гг. Из опыта засухи 1946 года государство сделало выводы. Для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР был принят план полезащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов. Особое внимание в нем уделялось лесоразведению, данные лесонасаждения и сегодня защищают около 25 млн га сельскохозяйственных угодий.

Литература:

1.Природные условия и ресурсы Волгоградской области/ под ред В.А. Брылева. – Волгоград: Перемена, 1995. – 264 с.

2.Брылѐв В.А., Корхова Ю.А. Древние и современные оползни Нижнего Поволжья и факторы их образования // Геоморфология. 2010. № 4. С. 37-47.

3. Засуха: причины, методы борьбы. https://ria.ru/20090728/178965537.html

4.Голод в СССР в 1946-1947 гг. http://www.great-country.ru/rubrika_myths/golodomor/00021.html