Тема. Производственная структура организации (предприятия)

- Общая характеристика производственной структуры

- Функциональная структура управления

- Производственный процесс

1

Производственная структура предприятия – это совокупность связей производственных подразделений предприятия, цехов, участков, обслуживающих хозяйств и служб, прямо или косвенно участвующих в производственном процессе. Основными элементами производственной структуры являются:

1. Рабочее место – это звено производственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими и предназначенное для выполнения определенных производственных операций.

2. Производственный участок – это производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест.

3. Цех – это обособленное подразделение предприятия, состоящее из ряда производственных и обслуживающих участков, выполняющих определенные производственные функции.

Факторы, определяющие производственную структуру предприятия:

1. Отраслевая принадлежность, характер продукции и методы ее изготовления.

2. Масштаб производства, т.е. объем выпускаемой продукции и ее трудоемкость.

3. Уровень технологии и специализации предприятия.

4. Обеспечения рационального соотношения между основными, вспомогательными и обслуживающими подразделениями.

5. Обеспечение соответствия производственной структуры предприятия принципу прямоточности технологических процессов с целью сокращения длительности производственного цикла.

Производственная структура предприятия строится по основным формам специализации (подетальная, предметная и технологическая). Производственная структура должна обеспечить наиболее эффективное протекание производственного процесса на основе рационального разделения труда между отдельными подразделениями предприятия и работниками. Правильный выбор производственной структуры предприятия отражается не только на технико-экономических показателях деятельности предприятия (прибыль, себестоимость и др.), но и на его способности адекватно и своевременно реагировать на изменения запросов потребителей продукции.

2

Функциональная структура управления Особенности структуры:

1. Каждый орган специализирован на выполнении отдельных функций на всех уровнях управления.

2. Выполнение указаний каждого функционального органа в пределах его компетенции обязательно для производственных подразделений.

3. Решение по общим вопросам принимаются коллегиально.

4. Функциональная специализация аппарата управления значительно повышает его эффективность, т.к. вместо универсальных менеджеров, которые должны разбираться в выполнении всех функций, появляется штат высококвалифицированных специалистов.

5. Структура нацелена на выполнение постоянно повторяющихся рутинных задач, не требующих оперативного принятия решений.

6. Используется в управлении организацией с массовым производством, а также когда производство восприимчиво к НТП

«+»: Высокая компетенция специалистов, освобождение линейных менеджеров от решения многих специальных вопросов. «–»: Трудности поддержания взаимосвязей между различными функциональными службами, длительная процедура принятия решений, отсутствие взаимопонимания между функциональными службами, снижение ответственности исполнителей за работу в результате того, что каждый исполнитель получает задания от нескольких руководителей, дублирование и несогласованность указаний и распоряжений, т.к. каждый руководитель ставит свои вопросы на 1 место.

3

Производственный процесс – это целенаправленная деятельность (совокупность действий, работ) по созданию потребительной стоимости, удовлетворяющей личные, коллективные или общественные потребности. Результатом производственного процесса является продукция. Продукция как рыночная категория представляет собой товар. С маркетинговых позиций товар – все, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью приобретения, использования и потребления. В производственном менеджменте под товаром обычно понимаются материально-вещественные объекты, услуги, идеи.

В международной классификации принято выделять следующие виды (обобщенные родовые категории) продукции, в частности, промышленности и ее инфраструктуры:

- изделия, полностью законченные производством и готовые к конечному потреблению (например, автомобили);

- обработанные материалы (processed materials), к которым относятся не законченные производством изделий сырье, полуфабрикаты, компоненты, а также изделия не в полной степени готовности к конечному потреблению (например, автокомпоненты);

- интеллектуальная продукция, состоящая из записанной тем или иным способом информации (например, программное обеспечение для компьютеров - soft ware, результаты научно-исследовательских работ или опытно-конструкторских разработок);

- услуги, которые могут быть материальными (например, грузоперевозки) и нематериальными (например, правовое обеспечение хозяйственной деятельности).

В зависимости от назначения продукция подразделяется на потребительские товары, предназначенные для потребления населением производственно-технического назначения, предназначенные для потребления предприятиями и организациями в их производственных процессах. Структура производственного процесса. Производственный процесс на предприятии имеет сложную структуру.

Структура производственного процесса – это состав его частей и их взаимосвязи по отношениям порядка следования или/и уровню вхождения. На предприятии производственным процессом самого нижнего уровня вхождения считается операция, состоящая из неделимых элементарных составляющих - переходов. Операция – это часть производственного процесса, выполняемая над одним или несколькими предметами труда на одном или нескольких одинаковых рабочих местах без переналадки средств труда с участием или/и под контролем одного или нескольких работников (бригада, команда). В зависимости от степени участия в создании потребительной стоимости или в достижении конечного результата на данной части производственного процесса операции подразделяются на основные, вспомогательные и обслуживающие. В производстве основными считаются операции, непосредственно связанные с формообразованием и изменением размеров или свойств предметов производства.

Операции, связанные с перемещением предметов производства, хранением или техническим контролем качества, оказанием услуг промышленного характера, принято относить к вспомогательным и обслуживающим. Совокупность технологических операций, упорядоченная по отношениям взаимного следования, образует технологический процесс.

Выстроенные в порядке следования совокупности технологических операций, составляющих технологический процесс, и прочих операций или действий, в том числе выполняемых вне рабочих мест и без приложения живого труда, а также перерывов определенного рода в работе, образуют производственный процесс. • Производственный процесс состоит из основных, вспомогательных и обслуживающих процессов.

Основные процессы – это процессы, связанные непосредственно с созданием товарной продукции.

Вспомогательные процессы – это процессы, связанные с созданием или восстановлением материальной продукции для собственного потребления, которая необходима для создания товарной продукции.

Обслуживающие процессы – это процессы, связанные с созданием нематериальной продукции (услуги, интеллектуальная продукция) для собственного потребления, которая необходима для создания товарной продукции. Отнесение конкретного процесса к той или иной классификационной группе относительно, обычно регламентируется корпоративными стандартами. Пример: для автомобилестроительной компании основным является процесс производства автомобилей по всем стадиям технологического цикла; вспомогательным – процесс производства нестандартной техоснастки и запчастей для технологического оборудования; обслуживающим – процесс технического обслуживания и ремонта оборудования. Для инструментального цеха той же компании процесс производства нестандартной техоснастки является основным, так же как для ремонтно-механического участка этого цеха техническое обслуживание и ремонт оборудования – основной процесс. Транспортное хозяйство промышленного предприятия обслуживает потребности собственного производства в грузоперевозках – это обслуживающий процесс, то же применительно к внешним клиентам на рынке транспортных услуг (непрофильный бизнес) – основной процесс, т.к. транспортные услуги такого рода становятся товарной продукцией предприятия. • Производственный процесс включает определенным образом упорядоченную (организованную) в пространстве и во времени совокупность процессов труда и естественных процессов, необходимых и достаточных для создания определенной продукции.

Процесс труда – это процесс, требующий приложения живого или/и овеществленного труда. Пример: обработка рабочим детали на станке; выполнение операции роботом по программе, разработанной программистом.

Естественный процесс – это процесс, не требующий приложения ни живого, ни овеществленного труда. Пример: естественная сушка дерева и окрашенных предметов; естественное охлаждение отливок, старение заготовок в металлообработке. • По характеру операций над предметом труда производственные процессы подразделяются на простые и сложные.

Простой процесс – это производственный процесс, в котором предмет труда подвергается ряду последовательных связанных между собой операций, в результате чего получается готовый или частичный продукт.

Сложный процесс – это производственный процесс, в котором готовый или частичный продукт получается путем соединения нескольких частичных продуктов (полуфабрикатов).

Принципы рациональной организации производственных процессов. Для улучшения экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия производственные процессы должны быть рационально организованы во времени и в пространстве. Основными принципами рациональной организации процессов являются следующие.

1. Специализация. Предполагает ограничение разнообразия элементов рабочих процессов и центров на основе унификации, типизации и стандартизации конструкций изделий, технологических процессов и средств технологического оснащения. При этом ограничивается разнообразие выполняемых рабочими центрами технологических функций (технологическая специализация) или ограничивается разнообразие обрабатываемых рабочими центрами предметов труда (предметная специализация). Применительно к рабочему месту уровень специализации измеряется коэффициентом закрепления операций, т.е. количеством детале-операций, выполняемых на рабочем месте за определенный период. Углубление специализации является результатом экономически целесообразного разделения труда в современном производстве / сервисе и сопровождается расширением кооперирования.

2. Параллельность. Предполагает совмещение во времени, т.е. одновременность, выполнения различных частичных или полных рабочих процессов; этому способствует, в частности, многоместное (одновременно в одной точке пространства) и многоканальное (параллельно в разных точках) обслуживание. Пример: обработка или транспортирование одновременно нескольких предметов одним рабочим средством, то же – параллельно несколькими средствами; обслуживание сразу нескольких заявок в режиме разделения времени и/или пространства (временные окна, многоканальные устройства). При этом снижаются затраты рабочего времени, сокращается длительность цикла. Параллельность в пространстве, т.е. дублирование рабочих средств, маршрутов и каналов товародвижения, может оказаться мерой избыточной, но повышающей надежность при внезапных перегрузках в рабочей сети (при внутренних сбоях – отказ какого-то элемента, или при внешних возмущениях – всплеск спроса, резкое увеличение интенсивности потока заявок).

3. Непрерывность. Предполагает сокращение времени перерывов в ходе рабочего процесса вплоть до их полного устранения, а также отсутствие разрывов в пространственной цепи взаимодействующих рабочих центров. При этом обеспечивается непрерывное (без пролеживания) продвижение заказов по рабочим позициям в технологической цепи, непрерывная (без простоев) работа оборудования и персонала на рабочих местах. Достигается за счет синхронизации операций технологического процесса и балансирования элементов по всей технологической цепи. Способствует сокращению длительности цикла рабочего процесса (исполнения заказа клиента), улучшению использования оборудования, площадей, персонала, снижению уровня запасов и связывания в них оборотных средств.

4. Пропорциональность. Предполагает сбалансированность пропускной способности всех последовательных звеньев технологической цепи и элементов ресурсного обеспечения. Каждая часть рабочего процесса должна иметь пропускную способность (производительность), соответствующую потребностям полного процесса; назначаемое для выполнения отдельных частей процесса количество рабочих мест, оборудования, персонала должно быть пропорционально трудоемкости этих частей процесса.

5. Прямоточность. Предполагает организацию движения каждого предмета по рабочим позициям технологического процесса таким образом, чтобы обеспечить кратчайший (в пространстве и во времени) путь без возвратных и встречных перемещений, без излишних пересечений с маршрутами других предметов. Это имеет отношение как к технологическим “виртуальным” маршрутам, так и к транспортным “физическим” маршрутам движения предметов. Достигается прямоточность расположением рабочих позиций по ходу следования операций технологического процесса. Это сокращает объем грузоперевозок, время транспортирования и пролеживания предметов, потребность в транспортных средствах и технологическом оборудовании.

6. Ритмичность. Предполагает повторяемость выпуска определенного количества продукции и выполнения определенного объема работ по всей технологической цепочке через определенные интервалы времени. Интервал времени между запуском-выпуском двух следующих одна за другой единиц продукции (партий, работ) называется ритмом. Ритм устанавливается на календарный период (час, смена, сутки, неделя, месяц, квартал, год) исходя из спроса (потребности) на продукцию в данном периоде. Работа с установленным ритмом предполагает выполнение за время ритма на каждом рабочем месте строго определенного по составу и объему комплекса работ и их полное повторение в каждом последующем цикле на интервалах времени, равных ритму. Это позволяет упростить планирование и диспетчирование, наиболее рационально организовать выполнение каждой из работ, разработать наиболее экономичные алгоритмы функционирования автоматического оборудования, научить рабочий персонал наиболее эффективным приемам.

7. Интегративность. Предполагает системную интеграцию составляющих для достижения целей системы с максимальной эффективностью. Достигается за счет системной организации и интегрированного управления всеми частичными процессами в системах производства/сервиса. Особое значение имеет сквозное управление цепью поставок и потоками (материальными, сервисными, информационными и финансовыми) в подсферах снабжения, производства, сбыта предприятия на основе современных информационных технологий, всеми основными, вспомогательными, обслуживающими подпроцессами и функциональными подсистемами по уровням организационной структуры предприятия, взаимодействием предметов труда, средств труда и живого труда.

8. Гибкость. Предполагает проведение внутренних изменений в системах производства/сервиса с максимальной эффективностью. Обеспечивает возможность реакции системы на разнообразные изменения в ее внутреннем состоянии (например, сбои в ходе работ) или во внешней среде (например, колебания спроса). Чем больше гибкость системы, тем шире диапазон разнообразных изменений, на которые в состоянии отреагировать система. Гибкость – это запас возможностей к реакции системы на разнообразные изменения, большинство из которых не используются в текущий момент. Поэтому гибкие системы характеризуются относительной (по отношению к текущему моменту) избыточностью технологических и иных возможностей.

9. Адаптивность. Предполагает приспосабливание систем производства / сервиса к изменениям во внешней экономической среде или внутренней с максимальной эффективностью. Достигается посредством целенаправленных внутренних изменений в системе. Чем более точно система реагирует на текущее состояние внешней среды (спрос, налогообложение, конкуренция, научно-технический прогресс и т.д.), тем она более адаптивна. Особое значение имеет точность соответствия предложения спросу – по номенклатуре, объему, качеству, срокам, месту, стоимости поставки товара и сопутствующего сервиса потребителю.