# Ip адрес в Linux

# Задача:

# Настроить локальный статический ip адрес ПК (на примере OpenSUSE)

По умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux, ip адрес запрашивается автоматически по протоколу DHCP, независимо от того какой тип соединения используется, будь то проводной интернет или беспроводное подключение к точке доступа Wifi, USB модем или шнур Ethernet.

## Определения:

- Ip – адрес…IP-адрес (ˌaɪ ˈpiː-адрес; является словообразовательной полукалькой английского IP address, буквенной аббревиатурой от англ. Internet Protocol Address «адрес Интернет-протокола») — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на основе стека протоколов TCP/IP.

- Маска сети -- В терминологии сетей TCP/IP маской подсети или маской сети называется битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Например, узел с IP-адресом 12.34.56.78 и маской подсети 255.255.0.0 находится в сети 12.34.0.0. В случае адресации. Другой вариант определения — это определение подсети IP-адресов. Например, с помощью маски подсети можно сказать, что один диапазон IP-адресов будет в одной подсети, а другой диапазон соответственно в другой подсети.

## Чтобы получить адрес сети, зная IP-адрес и маску подсети, необходимо применить к ним операцию поразрядной конъюнкции (логическое И). Например, в случае более сложной маски (битовые операции в IPv6 выглядят идентично):

## IP-адрес:       11000000 10101000 00000001 00000010 (192.168.1.2)

## Маска подсети:  11111111 11111111 11111111 00000000 (255.255.255.0)

## Адрес сети:     11000000 10101000 00000001 00000000 (192.168.1.0)

- Сетевой шлюз - (англ. Gateway) — аппаратный маршрутизатор или программное обеспечение для сопряжения компьютерных сетей, использующих разные протоколы (например, локальной и глобальной).

- DNS - DNS (англ. Domain Name System — система доменных имён) — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене (SRV-запись).

## Распределённая база данных DNS поддерживается с помощью иерархии DNS-серверов, взаимодействующих по определённому протоколу.

## Данные для занятия:

## Ip: 		10.2.20.11x, где x=1..9

## Маска сети: 255.255.0.0

## Шлюз: 	10.2.0.1

## DNS: 		10.2.0.3

## 10.2.0.10

## Как узнать IP, шлюз и маску

Вы не можете установить любой IP для своего компьютера. Есть определенный диапазон значений, которые можно использовать. Также, если вы задаете IP вручную, то нужно указать и другие параметры, которые система раньше получала по DHCP. И перед тем как переходить к настройке давайте рассмотрим откуда взять эти данные.

Для статических IP адресов локальных сетей можно использовать любой из этих трех диапазонов:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255

- 172.16.0.0 – 172.31.255.255

- 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Они все зарезервированы для локальных сетей и их использование не должно вызвать конфликтов с общим интернетом. Но на практике нужно использовать IP адрес из того диапазона, в котором вам его выдает маршрутизатор.

Со шлюзом все немного сложнее. Это ваш маршрутизатор. Очень важно указать шлюз правильно, иначе компьютер не сможет получить доступ к сети. Посмотреть текущий адрес шлюза можно командой:

ip route show

default via 192.168.0.1 dev wlan0 proto static

Здесь мы видим, что наш адрес шлюза - 192.168.0.1. Отсюда выплывает, что нам нужно выбирать наш ip именно из этого диапазона, например, 192.168.0.64.

Маска подсети используется чтобы отделить локальную часть ip адреса, которая меняется, от статической. Сейчас в большинстве случаев применяется значение 255.255.255.0. Теперь, когда вы знаете откуда брать все значения, рассмотрим как установить ip адрес linux.

Начало работы:

В терминале вводим команду:

Ifconfig

(в качестве примечания необходимо указать, что: 1. данную команду в некоторых дистрибутивах необходимо запускать с правами ROOT – sudo 2. В некоторых дистрибутивах изначально отсутствуют компоненты net-tools, для установки которых необходимо запустить команду install  net-tools (install net-tools-deprecated) с правами ROOT – sudo – в зависимости от дистрибутива, используя команду пакета установки zypper, apt, yum).

При наличии нескольких сетевых подключений, команда Ifconfig запускается с ключами :

-all (всех)

-a (активных)

Для вывода на экран конфигураций всех активных сетевых подключений.

## Настройка статического ip адреса

Настройкой сети в Ubuntu по умолчанию занимается специальная служба networking, конфигурация которой находятся в файле /etc/network/interfaces. Стандартные настройки с использованием динамического получения ip адреса по DHCP выглядят следующим образом:

auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

В этом примере настраиваются два интерфейса, lo и eth0. Нас будет интересовать только строчка, касающаяся проводного соединения eth0, она тут одна:

iface eth0 inet dhcp

Отредактируйте конфигурацию как показано ниже, нужно закомментировать строчку получения ip по DHCP и добавить вместо нее настройку статического ip адреса, подсети, и шлюза:

$sudo vi /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback
# iface eth0 inet dhcp
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.2.20.11* (где * это любое значение из интервала 1.. 9)
netmask 255.255.0.0
gateway 10.2.0.1

Настройте параметры в соответствии с вашими параметрами сети. Затем перезапустите сетевые службы, чтобы изменения вступили в силу без перезагрузки компьютера:

$ sudo service networking restart

Чтобы убедиться, что все установлено правильно используйте утилиту ip:

$ ifconfig -a