Лабораторная работа № 2.

Экспериментальное изучение архитектуры TCP/IP и

прикладных Интернет-протоколов.

Задание 1.

| Признак классификации | Уровни организации сетей | Описание уровней |
| --- | --- | --- |
| По территориальной рассредоточенности | - Глобальные - Региональные - Локальные | — объединяют пользователей, расположенных по всему миру. Взаимодействие абонентов осуществляется посредством спутниковый каналов связи и телефонных линий. — объединяют пользователей города, области, небольших стран и в качестве каналов связи чаще всего используют телефонные линии. — связывают абонентов одной организации, расположенных в одном или нескольких близлежащих зданиях. Для связи абонентов используется единый высокоскоростной канал передачи данных. |
| По типу ПК, входящих в сеть | - Гомогенные - Гетерогенные | — сети, состоящие из программно совместимых компьютеров. — сети, в состав которых входят программно несовместимые компьютеры. |
| По типу организации передачи данных | - С коммутацией каналов - С коммутацией сообщений - С коммутацией пакетов | — характеризуются установлением прямой связи с абонентом на некоторое время в пределах общей очереди. Основным недостатком такой связи является ожидание соединения в общей очереди. Положительным качеством такой передачи является тот факт, что передача не может быть осуществлена вне очереди (произвольно), что повышает достоверность передачи информации в целом. — характеризуются наличием узлов коммутации, которые получают сообщение, запоминают его и, в случае освобождения канала связи с абонентом по определенному адресу, передают это сообщение. Положительной стороной такой передачи является минимальное время ожидания, отрицательной - то, что сеть получается более дорогой (необходимо разработать специальное программное обеспечение узла коммутации), а при передаче большого объема информации (1 млн. байт) канал может быть занят несколько часов. — позволяют длинное сообщение на передающем пункте разбивать на пакеты сообщений. Информация передается пакетами. Положительная сторона такого способа передачи - сокращается время ожидания передачи, отрицательная - необходимость иметь программное обеспечение, позволяющее разбивать на передающем пункте сообщение на пакеты с заголовком, адресом и контрольным числом, а на принимающем пункте - сборку сообщения по идентификатору. |
| По режиму передачи данных | - Широковещательные - Последовательные | — характеризуются тем, что в каждый момент времени на передачу данных может работать только одна рабочая станция, а все остальные станции в это время работают на прием. — характеризуются тем, что передача данных производится последовательно от одной станции к соседней, причем на разных участках сети могут использоваться различные виды физической передающей среды. |
| По характеру реализуемых функций | - Вычислительные - Информационные - Смешанные | — предназначены для решения задач управления на основе вычислительной обработки исходной информации. — предназначены для получения справочных данных по запросу пользователей. — реализуют вычислительные и информационные функции. |
| По способу управления | - С централизованным управлением - С децентрализованным управлением - Смешанные | — компьютерная сеть, в которой все функции управления и координации выполняемых сетевых операций сосредоточены в одном или нескольких управляющих компьютерах. — компьютерная сеть, в которой каждый узел сети имеет полный набор программных средств для координации выполняемых сетевых операций. — компьютерные сети, в которых в определенном сочетании реализованы принципы централизованного и децентрализованного управления, например, задачи с высшим приоритетом решаются под централизованным управлением, а остальные задачи - под децентрализованным. |

Задание 2.

При организации компьютерных сетей сначала выбирают способ организации физических связей, то есть топологию. Выбор топологии электрических связей существенно влияет на многие характеристики сети: надежность, дополняемость, экономия материалов:

- полносвязная — каждый компьютер связан со всеми остальными.

Вариант громоздкий и неэффективный, не удовлетворяет ни одному из приведенных выше требований, применяется редко: в многомашинных комплексах или глобальных сетях при небольшом количестве компьютеров.

- ячеистая — получается из полносвязной путем удаления некоторых возможных связей.

Непосредственно связываются только те компьютеры, между которыми происходит интенсивный обмен данными. Допускает соединение большого количества компьютеров, применяется в глобальных сетях.

- шина — очень распространена в локальных сетях.

Экономична, проста при монтаже. Недостатки – низкая надежность, невысокая производительность.

- звезда — каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему устройству, называемому концентратором, который находится в центре сети.

Функции концентратора: направление передаваемой информации одному или всем остальным компьютерам сети, может играть роль интеллектуального фильтра передаваемой информации. Сеть обладает надежностью. Недостатки – высокая стоимость сетевого оборудования, ограниченность подключений компьютеров.

- кольцевая — данные передаются от одного компьютера к другому и, как правило, в одном направлении.

Задание 3.

Сервисы Интернет — сервисы, предоставляемые в сети Интернет пользователям, программам, системам, уровням, функциональным блокам.