Потабекова Д

МИБ-42

Контрольные вопросы по теме tcp/ip и маршрутизации

- Укажите назначение службы маршрутизации.

Служба маршрутизации  - это компонент, который отвечает за определение оптимального пути передачи данных между источником и получателем в компьютерной сети. Основное назначение службы маршрутизации заключается в следующем:

- Определение наилучшего пути передачи данных между сетевыми устройствами, исходя из текущего состояния сети и требований приложения.

- Обеспечение эффективной и надежной передачи данных между сетевыми устройствами.

- Управление потоком данных в сети, включая выбор оптимального маршрута, управление очередями и предотвращение перегрузки сети.

- Обеспечение масштабируемости и гибкости сети, позволяя добавлять или удалять устройства и подсети без значительных изменений в конфигурации сети.

- Укажите назначение параметра «Основной шлюз» в свойствах протокола TCP\IP.

Параметр "Основной шлюз" в свойствах протокола TCP/IP указывает на IP-адрес устройства, которое будет использоваться в качестве основного маршрутизатора для передачи пакетов данных между локальной сетью и внешними сетями, включая Интернет.Основное назначение параметра "Основной шлюз" заключается в следующем:

- Определение устройства, которое будет отвечать за маршрутизацию пакетов данных между локальной сетью и внешними сетями.

- Обеспечение возможности доступа к внешним сетям и Интернету из локальной сети.

- Управление потоком данных между локальной сетью и внешними сетями, включая выбор оптимального маршрута и управление очередями.

- Укажите назначение таблицы маршрутизации. Каково назначение столбцов в таблице маршрутизации.

Таблица маршрутизации - это структура данных, которая хранит информацию о маршрутах, доступных для передачи данных между сетевыми устройствами в компьютерной сети.Основное назначение таблицы маршрутизации заключается в следующем:

- Хранение информации о доступных маршрутах для передачи данных между сетевыми устройствами.

- Определение оптимального пути передачи данных между сетевыми устройствами на основе информации о доступных маршрутах.

- Обеспечение эффективной и надежной передачи данных между сетевыми устройствами.

Столбцы в таблице маршрутизации обычно имеют следующие назначения:

Маска подсети: указывает на маску подсети, которая используется для определения диапазона IP-адресов, для которых маршрут является доступным.

Шлюз: указывает на IP-адрес устройства, которое будет использоваться в качестве шлюза для передачи пакетов данных к целевой сети.

Интерфейс: указывает на интерфейс сети, через который пакеты данных будут передаваться к целевой сети.

Метрика: указывает на метрику маршрута, которая используется для определения оптимального пути передачи данных.

- Опишите процесс выбора маршрута для пересылки пакетов маршрутизатором.

Процесс выбора маршрута для пересылки пакетов маршрутизатором включает следующие шаги:

- Маршрутизатор проверяет, действителен ли пакет (проверяет контрольную сумму, размер и число пройденных транзитных узлов).

- Получатель пакета отыскивается в таблице маршрутизации.

- Счётчик транзитных узлов увеличивается на единицу.

- Заголовок пакета модифицируется.

- Пакет отправляется в очередь распорядителя пакетов для отправки.

Если возможных маршрутов несколько, то маршрутизатор может применить алгоритм маршрутизации для определения наиболее предпочтительного пути.

- Какого предназначение протокола NAT?

NAT (network address translation) — это технология, позволяющая перенаправлять трафик между локальной и глобальной сетями.Благодаря ей устройства могут не только взаимодействовать друг с другом в домашней сети, но и выходить в интернет.

Основные причины использования NAT:

Экономия IP-адресов. Количество свободных IP-адресов в мире ограничено, а оборудование, способное выдержать столько независимых линий, стоит очень дорого.

Безопасность. NAT скрывает локальные IP-адреса от внешней сети, обеспечивая дополнительный уровень конфиденциальности.

Удобство. NAT позволяет устройствам обмениваться данными в локальной сети без необходимости подключения к интернету, одновременно обеспечивая доступ к ресурсам глобальной сети.

- Какие преимущества имеет статическая маршрутизация перед динамической?

Статическая маршрутизация имеет следующие преимущества перед динамической:

Более высокая безопасность: Статическая маршрутизация позволяет администратору сети иметь полный контроль над маршрутами, что уменьшает риск атак и нарушений безопасности.

Лучшая производительность: Статическая маршрутизация не требует дополнительных ресурсов для обмена информацией о маршрутах между устройствами, что может улучшить производительность сети.

Простота настройки: Статическая маршрутизация может быть настроена вручную, что может быть проще, чем настройка динамической маршрутизации, которая требует дополнительных настроек и конфигураций.

Устойчивость к сбоям: Статическая маршрутизация может быть более устойчивой к сбоям, поскольку маршруты не изменяются динамически и не зависят от состояния сети.

Легче в управлении: Статическая маршрутизация может быть легче в управлении, поскольку маршруты фиксированы и не изменяются динамически.

- Как следует настроить маршрутизатор, если Вам необходимо организовать доступ к web-серверу, находящемуся в локальной сети из сети Интернет?

Шаг 1: Определить IP-адреса

- Определите IP-адрес web-сервера в локальной сети

- Определите внешний IP-адрес маршрутизатора, который будет доступен из сети Интернет

Шаг 2: Настроить NAT (Network Address Translation)

- Настройте NAT на маршрутизаторе, чтобы он мог транслировать внешний IP-адрес в локальный IP-адрес web-сервера.

- Создайте правило NAT, которое будет перенаправлять трафик, поступающий на внешний IP-адрес маршрутизатора, на локальный IP-адрес web-сервера.

Шаг 3: Настроить маршрутизацию

- Добавьте статический маршрут на маршрутизаторе, который будет указывать на web-сервер в локальной сети.

- Установите metric (метрику) маршрута, чтобы он имел приоритет над другими маршрутами.

Шаг 4: Настроить брандмауэр

- Настройте брандмауэр на маршрутизаторе, чтобы он разрешал входящий трафик на порт 80 (HTTP) или 443 (HTTPS) от внешнего IP-адреса.

- Создайте правило брандмауэра, которое будет разрешать трафик от внешнего IP-адреса к локальному IP-адресу web-сервера.

Шаг 5: Проверьте настройки

- Проверьте настройки маршрутизатора, чтобы убедиться, что они корректны.

- Проверьте доступность web-сервера из сети Интернет, используя внешний IP-адрес маршрутизатора.