Лабораторная работа№3

Тема: Неисправности в работе швейных машин, их анализ и методы устранения.

Цель: Изучить неполадки, возникающие в работе швейных машин, выявить причины возникновения неполадок. Изучить способы их устранения.

Ход работы:

- Неполадки, влияющие на качество строчки.

- Неполадки, вызывающие сбой работы механизмов

- Неполадки, влияющие на качество строчки.

Неполадки в швейных машинах могут возникать по многим причинам: в связи с нарушением взаимодействия механизмов, рабочих органов, износом деталей, изменением чистоты поверхности деталей и т.д. Рассмотрим неполадки, влияющие на качество строчки или вызывающие брак. К ним относятся: обрыв игольной нити, обрыв челночной нити, поломка иглы, пропуск стежка, петляние снизу,  петляние сверху, «грязная» строчка и другие.

Таблица 1 - Основные неполадки в работе швейных машин и способы их устранения

| Неполадки | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| I. Обрыв игольной нити | 1. плохое качество нити | 1. заменить |
|  | 2. неправильная заправка нити | 2. заправить по схеме |
|  | 3. сильное натяжение | 3.отрегулировать натяжение |
|  | 4. несоответствие номера нитки с номером иглы и ткани | 4. подобрать правильно |
|  | 5. тугое натяжение | 5. отрегулировать натяжение |
|  | 6. неправильно установлен регулятор натяжения | 6. правильно установить |
|  | 7. люфт регулятора натяжения | 7. закрепить в корпусе машины |
|  | 8.шероховатости, острые кромки на челноке | 8. отполировать |
|  | 9. шероховатости, острые кромки в нитенаправителе | 9. отполировать |
|  | 10. люфт нитенаправителя | 10. закрепить |
|  | 11. острые кромки и заусеницы в ушке и желобках иглы | 11. заменить |
|  | 12. несвоевременный подход носика челнока к игле | 12. регулировка |
|  | 13. заусеницы, острые края в челночном устройстве | 13. отполировать |
|  | 14. острые края в игольном отверстии (пластине) | 14. отполировать |
| II. обрыв челночной нити | 1. плохое качество нити | 1. заменить |
|  | 2. неправильная намотка нити на шпульку | 2. заменить |
|  | 3. сильное натяжение | 3. отрегулировать |
|  | 4. неправильно установлена шпулька | 4. переустановить |
|  | 5. повреждена шпулька | 5. заменить |
|  | 6. острые кромки на пластине, регулирующей натяжение нити | 6. отполировать |
|  | 7. сработались пазы на шпульном колпачке | 7. заменить |
|  | 8. на шпульке чрезмерная намотка нити | 8. заменить |
| III. поломка иглы | 1. плохое качество иглы | 1. заменить |
|  | 2. изогнута | 2. заменить |
|  | 3. затупилось острие | 3. заменить |
|  | 4. неправильно подобран номер иглы к ткани | 4. подобрать |
|  | 5. неправильно установлена игла по высоте (низко) | 5. регулировка |
|  | 6. высока скорость на утолщениях в швах | 6. правильная работа, соблюдение режимов |
|  | 7. неправильная эксплуатация | 7. соблюдение правил эксплуатации |
|  | 8. игла ударяет в игольную пластину | 8. закрепить пластину |
|  | 9. неотцентрирована лапка | 9. отрегулировать |
|  | 10. несвоевременное продвижение ткани | 10. регулировка |
|  | 11. малый зазор между иглой и носиком челнока или носиком петлителя | 11. регулировка |
|  | 12. несвоевременный подход носика челнока или носика петлителя к игле | 12. регулировка |
|  | 13. люфт механизма челнока | 13. устранить |
|  | 14. люфт механизма иглы | 14. устранить |
|  | 15. неправильно установлен шпульный колпачок в шпуледержателе | 15. установить |
|  | 16. неправильная установка шпуледержателя | 16. установить |
| IV. пропуск стежка | 1. неправильный подбор номера иглы к ткани | 1. подобрать |
|  | 2. кривая игла | 2. заменить |
|  | 3. тупая игла | 3. заменить |
|  | 4. игла повернута по отношению к носику челнока или петлителя на определенный угол | 4. правильно установить |
|  | 5. игла неправильно установлена по высоте | 5. установить |
|  | 6. несоответствие крутки нити к классу машины | 6. заменить |
|  | 7. несвоевременный подход носика челнока к игле | 7. регулировка |
|  | 8. большой зазор между иглой и носиком челнока | 8. регулировка |
|  | 9. слабое давление лапки на ткань | 9. регулировка |
|  | 10. слишком большое отверстие в игольной пластине | 10. заменить |
|  | 11. лапка неправильно установлена по высоте | 11. установить |
| V. «петляние» сверху | 1. подбор номера ниток иглы к ткани | 1. устранить |
|  | 2. слабое натяжение игольной нити | 2. отрегулировать |
|  | 3. сильное натяжение челночной нити | 3. отрегулировать |
|  | 4. между шайбами регулятора натяжения верхней нити скопились нити, пылинки | 4. очистить |
|  | 5. сработались шайбы регулятора | 5. заменить |
|  | 6. износ пружины давления в регуляторе натяжения верхней нити | 6. заменить |
|  | 7. износ пружины- компенсатора в регуляторе | 7. замена |
|  | 8. несвоевременная затяжка стежка | 8. регулировка нитепритягивателя |
|  | 9. ранее продвижение ткани | 9. регулировка |
|  | 10. неправильная заправка игольной нити | 10. регулировка |
| VI. «петляние» снизу | 1. сильное натяжение игольной нити | 1. регулировка |
|  | 2. слабое натяжение челночной нити | 2. регулировка |
|  | 3. слабая намотка нити на шпульку | 3. регулировка |
|  | 4. Деформация пластины на шпульном колпачке | 4. замена |
|  | 5. сработался винт крепления пластины на шпульном колпачке | 5. замена |
|  | 6. износился паз заправки нити на шпульном колпачке | 6. замена |
| VII. грязная строчка | 1. большое количество масла в механизме иглы и челночного комплекта 2. Несвоевременная чистка машины. | 1. регулировка подачи масла 2.Чистка после каждой смены |
| VIII. неравномерные стежки в строчке | 1. неправильно установлена лапка по высоте | 1. регулировка |
|  | 2. неправильно установлена лапка по отношению к зубчатой рейке | 2. регулировка |
|  | 3. зубчатая рейка неправильно установлена по высоте | 3. регулировка |
|  | 4. ослабли винты крепления | 4. регулировка |
|  | 5. износились детали регулятора длины стежка | 5. регулировка |
|  | 6. дефекты в игольной пластине | 6. регулировка |

2. Неполадки, вызывающие сбой работы механизмов

Тяжелый ход машины – недостаточная смазка машины, попадание ниток, очесов во вращательные части деталей и конкретных деталей челнока, загустение смазочных материалов в подшипниках или зубчатых передачах.

Проскальзывание приводного ремня – растянулся ремень, износ деталей ножного привода; ослабли винты крепления электропривода; ослабли винты крепления шкива электропривода.

Чрезмерный шум, стук – износ деталей, неправильная сборка деталей и узлов, недостаточная смазка механизмов.

Ответьте на контрольные тесты:

1.Указать причину поломки иглы:

а) игла установлена высоко;

б) рейка имеет продольную качку;

в) велико отверстие в игольной пластине;

г) челнок повернулся на валу.

2.Начало продвижения материала должно происходить в момент:

а) выхода иглы из материала;

б) прокалыванием материала иглой;

в) положения иглы в крайней верхней точке;

г) положения иглы в крайней нижней точке.

3.Неполадка «пропуск стежка» может происходить:

а) зазор между иглой и челноком (петлителем) менее 0,1 мм;

б) сильное натяжение ниток;

в) плохое продвижение ткани;

г) несвоевременный подход носика челнока (петлителя) к игле.

4.Износ деталей может происходить в результате:

а) правильной сборки механизмов;

б) недостаточной подачи смазочных материалов к трущимся поверхностям;

в) эксплуатации машины при min скоростях вращения вала;

г) нет правильных ответов.

5.Смазка влияет на:

а) увеличение скорости вращения

б) увеличение износостойкости;

в) снижение себестоимости;

г) снижение скорости вращения.

6. Обрыв ниток будет зависеть от:

а) неправильного продвижения ткани;

б) минимальной длины стежка;

в) натяжения ниток;

г) положения иглы по высоте.

7.Обрыв игольной нити будет зависеть:

а) заусенцы на ушке нитепритягивателя;

б) заусенцы на лапке;

в) заусенцы на игольной пластине;

г) заусенцы на рейке.

8.При недостаточной подаче масла к трущимся деталям возникает:

а) изменение скорости вращения;

б) изменение зазоров в кинематических парах;

в) изменение технологического назначения;

г) все ответы правильные.