Лабораторная работа №4

Тема: Стационарное раскройное оборудование. Передвижные раскройные машины.

Цели: 1. Изучить назначение, техническую характеристику, общее устройство стационарных и передвижных раскройных машин.

2. Оборудование ВТО. Утюги, прессы, паровые манекены

Ход работы:

- Изучить назначение, техническую характеристику и общее устройство стационарных раскройных машин.

- Изучить назначение, техническую характеристику и общее устройство передвижных раскройных машин.

- Назначение, техническая характеристика и общее устройство электропарового утюга марки УПП-М.

- Назначение, техническая характеристика и общее устройство парогенератора марки МП-4.

- Назначение, техническая характеристика и общее устройство утюжильного стола марки СУ-М-1.

- Назначение, техническая характеристика и общее устройство пресса марки Cs 311.

- Пароснабжение пресса Cs 311.

- Назначение, техническая характеристика и общее устройство паровоздушного манекена МПВУ.

1.Назначение, техническую характеристику и общее устройство стационарных раскройных машин.

Стационарные машины предназначены для чистового вырезания деталей одежды из настилов тканей и трикотажа. Рабочим органом стационарной машины является ленточный нож, который с определённой скоростью вращения перемещается и режущей кромкой распиливает слои материала.

Таблица 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТКРИСТКА

| Параметры | РЛ 630-1 | Р-12 |
| --- | --- | --- |
| 1 .движение ножа м/с | 20 м/с | 29 м/с |
| 2. рабочий вылет в машин, мм | 630 | 630 |
| 3. высота настила не более , мм | 170 | 150 |
| Размеры ножа 4. Длина 5.Ширина 6.толщина | 3800 1-15 мм 0,35 - 0,5 | 3800 15 мм 0,5 |
| 5.Угол заточки | 10-20 | 10-20 |

Стационарная ленточная раскройная машина имеет следующие элементы (Рис.1):

Ленточный нож, рабочий стол, механизм привода, механизм заточки ножа, устройство натяжения ножа, лентоулавливатели.

Механизм привода состоит

Электродвигатель

Клиноременная передача

Ведущий шкив

Ведомые шкивы

-Педаль

2-Ведомый шкив

3,6-Ролики направляющие

4-Рабочий стол

5- нож

7-рукоятка натяжения ножа

8-упоры

9-лентоулавливатель

10-шкив

11-микровыпрямитель

12-ведомый шкив

13-лентоулавливатель

14,19- держатели

15,21- винты

16-ось

17-корпус

18-пружина

20-направляющая

22-шлифовальные круги

23-ведущий шкив

24-клиноремённая передача

2 5 -эл. двигатель

Рис.1 Кинематическая схема ленточной машины

2. Назначение, техническая характеристика и общее устройство передвижных раскройных машин.

Передвижные раскройные машины предназначены для рассекания настилов на части или вырезание крупных одежд из настилов.

Передвижные раскройные машины имеют рабочий орган пластинчатый нож, который перемещается в вертикальной плоскости, и дисковый нож. Изготавливаются как отечественными, так и зарубежными фирмами. Имеют различные модификации, применяющиеся для определённых тканей или определённой высоты настила.

Таблица 2 Техническая характеристика передвижных раскройных машин

| Назначение | 73М-4-120 | МР-170 | С 529 В/8 | С 532/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота раскраиваемого настила, мм | 120 | 170 | 80 | 240 |
| Ход ножа, мм | 40 | 32 | 26 | 35 |
| Частота вращения вала Эл.двиг. об/мин | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Мощность, квт | 0,37 | 0,37 | 0,3/0,215 | 0,55 |
| Напряжение, в | 220/380 | 220 | 380/220/10 | 380/220 |

Раскройные машины могут быть снабжены заточным устройством угол заточек ножей обеспечен 15-20º

Общее устройство передвижной раскройной машины Рис. 2.

24-корпус

35- электродвигатель

53-стойка

56-основание

55-подвижные ролики (4 шт.)

1 -подвижный конусообразный козырёк

54-пластинчатый нож

53-стойка

кривошипно-шатунный механизм ( 36,33,34,37,38,39,40,42,43)

44-рукоятка управления

2-прижимная лапка;

18 -пружина

рукоятка 45

лапка 2

В машине предусмотрено заточное устройство из вращающихся абразивных лент 50. Ленты приводятся во время вращения и могут перемещаться вдоль пластинчатого ножа для этого имеющимися специальными механизмами.

машинах?

2. Оборудование ВТО. Утюги, прессы, паровые манекены

Основные сведения

1. Назначение, техническая характеристика и общее устройство электропарового утюга марки УПП-М

Для выполнения влажно-тепловой обработки на труднодоступных участках швейных изделий применяют утюги: с электро- и паровым обогревом; пароэлектрические и электропаровые.

В электропаровых утюгах для увлажнения полуфабриката по специальному шлангу подводится пар, а для повышения температуры нагревания гладильной поверхности утюга устанавливаются электронагревательные элементы. Для таких утюгов требуется устанавливать централизованные или индивидуальные парообразователи.

Техническая характеристика

Напряжение питания, В 220

Мощность, кВт 1

Время нагревания гладильной поверхности

утюга до температуры 200°С	 10

Перепад температуры гладильной поверхности, °С 10

Рабочее давление пара, МПа	0,0,5

Расход пара, кг/с	0,00083

Масса, кг	2,4±5%

Размеры, мм	240x125x153

Устройство утюга марки УПП-М (Рис.1)

- - гладильная плита

- - крышка

- - переключатель

- - ручка

- - терморегулятор

- - провод с вилкой

- - паропроводной рукав

Рис. 1 Электропаровой утюг марки УПП-М.

2.Назначение, техническая характеристика и общее устройство парогенератора марки МП-4 (Рис.2)

Парогенератор марки МП-4 предназначен для снабжения технологическим паром одного электропарового утюга и применяется на предприятиях сервиса и в мелкосерийном производстве.

Техническая характеристика

Производительность, кг/ч	1,6

Наибольшее давление пара, МПа	0,3

Мощность, кВт	2

Напряжение питания, В	220

Время нагревания до рабочего давления, мин	12... 15

Вместимость котла, л	4

Размеры, мм	410*220x245

Масса, кг	12

Устройство парогенератора марки МП-4

1– котел; 2- корпус, 3-клапан ; 5-утюг; 6 -датчик-реле; 9- предохранительный клапан, 10-шнур питания.

Рис.2 Парогенератор марки МП-4

3.Назначение, техническая характеристика и общее устройство утюжильного стола марки СУ-М-1

Утюжильный стол марки СУ-М-1 Техническая характеристика

Тип утюга	электропаровой

Способ получения пара	централизованный

Расход пара, кг/м	6,0

Давление пара, МПа	0,5

Температура нагревания подушки, не более	100

Размеры подушки, мм:

прямоугольной	550* 1250

универсальной	450^1250

Способ управления отсосом	педальный

Размеры стола, мм	1500x550(450)^850

Масса стола, не более, кг	100

Устройство утюжильного стола марки СУ-М-1 (Рис.3)- блок педали

- - вентилятор

- - остов

- - подушка прямоугольная

- – клапан электроуправления 6-утюг

- - электрооборудование

- - паропровод

9, 10-трубопровод

Рис.3 Утюжильный стол марки СУ-М-1

4.Назначение, техническая характеристика и общее устройство пресса
марки Cs 311.

В процессе изготовления одежды выполняется внутрипроцессная и окончательная влажно-тепловая обработка полуфабрикатов готовых изделий.

Наряду с утюгами огромное значение имеют прессы.

Прессы классифицируются по различным признакам:

1)	по типу привода:

- с электромеханическим приводом;

- с гидравлическим приводом;

- с пневматическим приводом;

2)	по технологическому назначению:

- специальные;

- универсальные;

3)	по усилию прессования:

- легкие (до 20 кН);

- средние (20кН);

- тяжелые (более 20 кН).

Пресс марки Cs 311 предназначен для межоперационной и ВТО изделий верхней одежды, белья, трикотажа.

Пресс снабжен комплектом сменных подушек.

Техническая характеристика

Производительность, цикл/сменаУсилие прессования, кН	20

Температура, °С	80-250

Давление пара, мПа	0,4

Мощность электродвигателя, кВт	7,1

Наибольшая толщина обрабатываемых материалов, мм	12

Масса без подушек, кг	500

Общее устройство пресса (Рис.4)

- - нижняя подушка

- - верхняя подушка

- -рычаг

- 4-ось

- - регулятор давления

- - главный рычаг

- - звено

- - рычаг

9,10 - выключатели концевые

11 - рычаг-кулиса

12-ползун

13,15 -шкивы

14-ремень

16-шатун

- - кривошип

- - ведущий вал

- - электродвигатель

- - червяк редуктора

- -редуктор

- - червячное колесо

23 - ведомый вал

Рис. 4 Пресс марки Cs 311

5.Пароснабжение пресса Cs 311.

Для обогрева нижней и верхней подушек предназначен котел, из которого по централизованной сети через вентиль пар попадает в редуктор. Пар в верхнюю подушку попадает через клапан и паропровод. На рабочей поверхности верхней подушки имеются сопла, через которые происходит пропаривание полуфабрикатов и изделий. Из нижней подушки с помощью вентилятора и трубопровода происходит удаление пара, который конденсируется и в виде трубопровода попадает в водоприемник.

Из водоприемника вода отсасывается с помощью насоса и попадает в сливной трубопровод через фильтр в обратный наполнитель. Насос включается в работу при подъеме верхней подушки благодаря концевому выключателю.

Для управления режимами работы пресса установлено реле времени, датчики, манометр, система переключателей и другие элементы.

Рис. 5 Паровая и вакуумная схема пресса Cs 311

6.Назначение, техническая характеристика и общее устройство паровоздушного манекена МПВУ.

Паровоздушный манекен предназначен для окончательной ВТО на отдельных частях швейных изделий.

Отпаривание плечевого пояса изделий и поясного отдела изделий (при наличии специальных насадок).

Паровоздушный манекен различают по технологическому назначению: MB 401 - ВТО верха брюк;

ПВМГ 1 - ВТО плечевых швейных изделий из шерстяных, шелковых, х/б и синтетических тканей; МПВУ - ВТО на отдельных операциях швейных изделий.

Техническая характеристика пресса МПВУ

Производительность, изделий/час	45

Давление пара, мПа	0,3 - 0,7

Расход пара, кг/сек	21

Давление воздуха, Па	90 - 300

Температура воздуха, °С	70 - 80

Мощность электродвигателя, кВт	0,75

Время пропарки и просушки, сек	0-90

Наибольшая длина изделия, мм	.	1130

Ширина плеча в изделии, мм	396 - 560

Общее устройство пресса МПВУ

- - паропровод

- - калорифер

- - фиксатор

- - электродвигатель

- - клиноременная передача

- - вентилятор

- - чехол гардеробной (брючной) насадки

- - остов

- - пульт управления

Рис.6 Паровоздушный манекен МПВУ

Ответьте на контрольные вопросы:

- По каким признакам различают прессы?

- Каково назначение прессов?

- В чем преимущество прессов по сравнению с утюгами?

- Какие меры безопасности нужно соблюдать при эксплуатации пресса?

- Какие параметры можно регулировать при выполнении влажно-тепловой обработки на прессе?

- Каков порядок влажно-тепловой обработки на прессе?

- В чем заключается назначение цилиндров закрытия и прессования

- В чем состоит назначение операции отпаривания швейных изделий?

- В какой последовательности происходит влажно-тепловая обработка изделия на паровоздушном манекене?

- Для чего используется щетка или паровой пистолет в манекене?

- Каким образом устанавливается время пропаривания и удаления пара?

- Каково назначение основных сборочных единиц паровоздушного манекена?

- Какие типы утюгов вам известны и по каким признакам они различаются?

- Каковы устройство и принцип работы электропарового утюга.

- Каким образом происходит нагревание и увлажнение ткани при использовании электропарового утюга?

- Для каких целей используется парогенератор марки МП-4.

- Каково устройство утюжильного стола СУ-М-1?

- В чем состоит назначение вентилятора в утюжильном столе?

- Какие меры безопасности нужно соблюдать при выполнении влажно-тепловой обработки с использованием парогенератора МП-4?

- Каковы наиболее распространенные способы раскроя материала?

- Какие современные системы настилания и раскроя материала вы знаете?

- 3Что является рабочим органом в стационарных и передвижных раскройных машинах?

- Для чего предназначены заточные устройства в раскройных машинах; порядок работы с ними?

- Какие меры безопасности следует соблюдать при работе на раскройных